(numer postepowania)

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Modernizacja czterech pokoi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym Klimczok przy ul. Okrzei 1 w Ustroniu Morskim „

Ustronie Morskie, 2026-06-19

Specyfikacja przetargowa

Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja czterech pokoi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym Klimczok przy ul. Okrzei 1 w Ustroniu Morskim”

- Zamawiający:

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 9

00-216 Warszawa

- Osoba prowadząca inwestycję z ramienia Zamawiającego:

Edyta Kirkowska-Mrowiec – Dyrektor Ośrodka  PZN ORL KLIMCZOK

tel. 518425300, e-mail: dyrektor@klimczok.pzn.org.pl

Osoba kontaktowa ws. wizji lokalnej:
 Edyta Kirkowska-Mrowiec – Dyrektor Ośrodka  PZN ORL KLIMCZOK

tel. 518425300

Osoba kontaktowa w sprawie informacji dotyczących przetargu:

Edyta Kirkowska-Mrowiec – Dyrektor Ośrodka  PZN ORL KLIMCZOK

tel. 518425300, e-mail: dyrektor@klimczok.pzn.org.pl

Łukasz Trajer – Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej

tel., 880289390 e-mail: lukasz.trajer@o2.pl

- Wymagania

      - Posiadanie polisy OC związanej z działalnością gospodarczą na okres realizacji zadania oraz na sumę min. 500 000 zł brutto.

      - Znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

      - Nie zaleganie z płatnościami wobec ZUS i US.

      - Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym.

      - Dysponowanie niezbędną wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami zawodowymi lub korzystanie z osób je posiadającymi, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

      - Wizja Lokalna: OBOWIĄZKOWA (Oferent jest ZOBOWIĄZANY dokonać wizji lokalnej w towarzystwie właściwego pracownika Zamawiającego lub osoby zastępującej, po minimalnie 2 dniowym uprzedzeniu telefonicznym). Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie.

      - Oferent jest zobowiązany do weryfikacji aktualnego stanu przedmiotu zamówienia  oraz uzyskania informacji pozwalających na złożenie kompletnej oferty.

      - Oferent jest zobowiązany uwzględnić w ofercie cały zakres robót niezbędnych do realizacji zadania.

      - Wymagana jest minimalna gwarancja – 60 miesięcy .

      - Prace będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie, przed rozpoczęciem prac należy z Inwestorem ustalić harmonogram wykonywanych robót.

      - Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane  – kierownik budowy, kierownicy robót po stronie Oferenta.

- Zastrzeżenia:

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu 
w całości lub części bez podania przyczyn, jak również do swobodnego wyboru oferty. Udział 
w postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta
w stosunku do Zamawiającego.

- Do prowadzonego postępowania mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega, że podpisanie umowy o zakresie mniejszym niż określa to załącznik Z2 nie może być powodem roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do Zamawiającego.

- Lokalizacja :

Obiekt:			PZN ORL KLIMCZOK

Lokalizacja obiektu: 	ul. Okrzei 1, Ustronie Morskie

Nr działki:			340 obr. 0029

- Planowany Termin Realizacji Przedmiotu Przetargu: 12 tygodni od daty podpisania umowy

- Zakres zadania:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja czterech pokoi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym Klimczok przy ul. Okrzei 1 w Ustroniu Morskim”. Modernizacja dotyczy pokoi numer 12, 13, 14 oraz 112. Pokoje numer 12 i 112 są pokojami dla osób niepełnosprawnych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu :

Zakres prac :

- Zakres prac rozbiórkowych:

- rozebranie warstwy wykończeniowej posadzkowej,

- rozbiórka części ścian wewnętrznych działowych zgodnie z dokumentacją techniczną,

- wykucie otworów w ścianach, poszerzenie otworów drzwiowych,

- demontaż drzwi jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicami,

- wykucie z muru podokienników wewnętrznych

- rozebranie ścian wewnętrznych działowych zgodnie z dokumentacją projektową,

- poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach nośnych (wejście do pokoi), wykonanie niezbędnych nadproży,

- wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych,

- wykucie z muru podokienników wewnętrznych,

- odbicie tynków wewnętrznych na ścianach w razie konieczności,

- demontaż instalacji sanitarnych - armatura, piony instalacyjne wod-kan oraz c.o.

- demontaż instalacji elektrycznych

- utylizacja wszystkich materiałów porozbiórkowych, odpadów z realizacji niniejszej Umowy

- Zakres prac budowlanych:

- przemurowanie otworu drzwiowego, gr ściany 25cm (bloczki silikatowe) wraz z obrobieniem ściany korytarza na gotowo,

- montaż nadproży w ścianach nośnych (2x nadproża prefabrykowane L-19) – 4 otwory drzwiowe

- zamurowanie otworu grubość ściany 8cm - bloczki gazobetonowe z wklejeniem płyty gk

- wykonanie ściany gk o gr 10cm z wypełnieniem wełny mineralnej obustronnie płytowana 2x12,5mm      - ściana łazienki płyta wodoodporna

- przygotowanie podłoża ścian - równanie, gruntowanie ścian,

- okładziny ścian z płyt gk na klej / wykonanie tynków,

- okładziny sufitów z płyt gk - sufit podwieszany,

- dostawa i montaż tapety zmywalnej o zwiększonej odporności CLOUDS OF SKY ,

- druk do obrazów w pokoju 12 i 212,

- malowanie ścian,

- malowanie sufitów,

- ułożenie płytek podłogowych w łazienkach ASCOT OITA o wymiarze 6,5 x25 cm wraz z fugowaniem,

- ułożenie płytek ściennych w łazienkach ASCOT ARCHITECTA Lapis bianco średnie uziarnienie o wymiarze 60x60cm wraz z fugowaniem. Płytki docinane w narożach pod kątem 450

- wykonanie izolacji przeciwwodnej systemowej wraz z wklejeniem taśm na całej powierzchni ścian i posadzki w łazienkach,

- dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych systemowych w łazience z wypełnieniem okładziną ścienną,

- dostawa i montaż wykładziny hotelowej FLOTEX TEXTILE,

- dostawa i montaż listew przypodłogowych VOX Espumo ESP401 biała,

- dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (pokój i łazienka) POLSKONE Haptic wraz z klamką VDS Novanta Q oraz szyldem, kolor Unimat biały. Drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym. Ościeżnice Vertigo z panelem górnym do sufitu,

- dostawa i montaż drzwi wejściowych do pokoju z korytarza POLSKONE Akustic 32Db szer 90cm kolor unimat biały  wraz z klamką VDS Novanta Q oraz szyldem WB. Ościeżnica Vertigo z panelem górnym do sufitu,

- dostawa i montaż maskownicy do karnisza, listwa gzymsowa LIGHTBLOCKER LK-01 Creativa wys.10cm,

- dostawa i montaż parapetów szerokości około 24 cm,

- dostawa i montaż ażurowej ścianki w pokoju 12 i 212.

- Roboty elektryczne:

- dostawa i montaż tablicy rozdzielczej pokojowej wraz z niezbędnym osprzętem,

- ułożenie kabli elektrycznych – gniazda 3x2,5mm2 , oświetlenie 3x1,5 mm2,

- dostawa i montaż oświetlenia oraz taśm Led zgodnie z TKB,

- montaż białego osprzętu,

- zabezpieczenie instalacji przyzywowej,

- zabezpieczenie instalacji systemy SSP obniżenie czujek dymu w pokojach.

- Roboty sanitarne:

- dostawa i montaż baterii umywalkowych GME zasięg wylewki 122,5 mm, wysokość baterii 165 mm, wykończenie chrom,

- dostawa i montaż Umywalek ściennych Geberit, szerokość 650 mm, dedykowana osobom niepełnosprawnym, z otworem na baterię, wykończenie biały połysk wraz z syfonem umywalkowym podtynkowym Geberit chrom i korkiem klick-klack ceramicznym GRB chromowym – pokoje 12 i 212,

- dostawa i montaż umywalek ceramicznych Duravit 650x460 mm z otworem na baterię, wykończenie białe połysk wraz z syfonem umywalkowym i korkiem klick-klack ceramicznym GRB chromowym – pokoje 13 i 14,

- dostawa i montaż szafek umywalkowych Duravit, z jedną szufladą 478x590x426 mmm, wykończenie biały mat – pokoje 13 i 14,

- dostawa i montaż zestawów Duravit miska wisząca 37x48 cm w komplecie z deską, bezkołnierzowy rant, wykończenie biały połysk – pokoje 13 i 14,

- dostawa i montaż poręczy stalowych Makoinstal, długość 600 mm, średnica 25 mm, wykończenie w połysku,

- dostawa i montaż poręczy uchylnych Mako 600 mm, wykończenie stal nierdzewna AISI, połysk – pokoje 12 i 112,

- dostawa i montaż Misek ustępowych Geberit dla niepełnosprawnych, wymiary 700x350 mm, wisząca, wykończenie biały połysk wraz z deską Geberit, antybakteryjna, mocowanie od góry, wykończenie białe  – pokoje 12 i 212,

- dostawa i montaż zestawów podtynkowych TECE do WC 3/6L w zestawie z mocowaniami ściennymi,

- dostawa i montaż przycisków spłukujących Tece, wykończenie białe/chrom,

- dostawa i montaż odpływów liniowych Tece 70 cm, z syfonem H 67 mm, z nogami, ruszt z możliwością wklejenia płytki – pokoje 12 i 112,

- dostawa i montaż odpływów liniowych Tece 60 cm, z syfonem H 67 mm, z nogami, ruszt z możliwością wklejenia płytki – pokoje 13 i 14,

- dostawa i montaż krzesełka prysznicowego stalowego Makoinstal uchylne z podporami, wymiary siedziska 400x350 mm, wykończenie w połysku – pokoje 12 i 112,

- dostawa i montaż deszczownic z ramieniem ściennym GME, średnica 250 mm, wykończenie chrom,

- dostawa i montaż baterii prysznicowej GME kompletnej, podtynkowej 2-drożna, w komplecie przyłącze wody z uchwytem na słuchawkę, wąż prysznicowy, okrągła słuchawka, wykończenie chrom,

- dostawa i montaż grzejników łazienkowych Luxrad wymiary oraz moc zgodnie z dokumentacją, podłączenie na skrajnych kolektorach, wykończenie biały połysk wraz z zestawem zaworowym Luxrad w kolorze białym oraz podejściem do pionu c.o.,

- dostawa i montaż grzejników pokojowych z głowicami i zestawem zaworowym oraz wykonaniem nowych podejść do pionu c.o.,

- wykonanie nowych podejść wod-kan wraz z wymianą pionów na kondygnacji (prysznic, umywalka, miska ustępowa). Rura kanalizacyjna PCV niskoszumowa. Wymiana pionów o średnicy jak stan istniejący,

- wykonanie nowych pionów wod-kan oraz c.o. Rury kanalizacyjne PCV niskoszumowe. Wymiana pionów o średnicy jak stan istniejący.

Wszystkie materiały rozbiórkowe, odpady powstałe w trakcie realizacji zadania należy zutylizować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem

- Warunki składania ofert

- Obowiązkowy skład oferty:

  - Formularz Ofertowy Z1 (w wersji podpisanej) ,

  - Formularz Ofertowy Z2 (w wersji podpisanej i edytowalnej - xls),

  - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę uprawnionych do składania oświadczeń woli chyba, że uprawnienia wynikają z rejestru handlowego, ewidencji działalności gospodarczej, umowy spółki cywilnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez Oferenta),

- Forma oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym.

  - W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość należy zatytułować następująco: MODERNIZACJA POKOI KLIMCZOK_OFERTA

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania firmy. Wszystkie dokumenty wydrukowane na podstawie przesłanych plików edytowalnych – muszą zostać opieczętowane oraz podpisane.

  - Termin ważności oferty: 60 dni

- Opis kryteriów i sposoby dokonywania oceny.

Postępowanie dwuetapowe:

I etap: ocena złożonych ofert na podstawie poniższych  kryteriów:

- Cena – 90 pkt.

Ocenę maksymalną 90 pkt. zdobywa oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty zdobywają liczbę punktów wyliczoną ze wzoru: (najniższa oferowana cena netto : cena badanej oferty netto) x 90 pkt.

- Termin realizacji – 10 pkt. Ocenę maksymalną 10 pkt zdobywa oferta z najkrótszym terminem realizacji – podanych w tygodniach – a pozostałe oferty zdobywają liczbę punktów wyliczoną ze wzoru: (najkrótszy termin realizacji : termin realizacji oferty rozpatrywanej) 
x 10 pkt.

II etap – negocjacje w zakresie złożonych ofert, w tym również obejmujące uszczegółowienie zakresu i sposobu wykonania zamówienia z wybranymi Oferentami, którzy w I etapie uzyskali największą ilość punktów. Ocena ofert w II etapie wg kryteriów opisanych powyżej.

- Istotne postanowienia umowy

      - Zamawiający oczekuje 30-dniowego terminu płatności. Dopuszcza się jednak propozycje innego terminu płatności niż wskazany ze strony Wykonawcy.

      - Zamawiający oczekuje zabezpieczenia należytego wykonania robót.

      - Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie wg ustalonego z Wykonawcą etapowania prac.

- Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia: 03.07.2026 r.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres  dyrektor@klimczok.pzn.org.pl

Wykaz załączników:

- Z1 - Formularz ofertowy nr 1

- Z2 - Formularz ofertowy nr 2

- Projekt Umowy

- Dokumentacja techniczna